沧州正德印刷有限公司

环境保护“三同时”落实情况

一、公司概况

沧州正德印刷有限公司于2021年成立，位于河北省沧州市沧县李天木乡北阁村，主要经营范围为年加工纸制品200吨项目。

二、建设项目基本情况

沧州正德印刷有限公司位于河北省沧州市沧县李天木乡北阁村，项目总投资150万元，其中环保投资12万元。

三、环评批复情况

（一）废气

项目印刷，覆膜废气经处理后，非甲烷总烃排放浓度为8.95mg/m3,非甲烷总烃排放速率为0.0313kg/h,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业大气污染物排放限值要求。（最高允许排放浓度50mg/m3）厂界无组织废气中非甲烷总烃最高排放浓度为0.89mg/m3,满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表2中其他企业标准限值要求（非甲烷总烃2.0mg/m3）；车间口非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322—2016）表3中其他企业标准限值要求（非甲烷总烃2.0mg/m3）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内 VOCs无组织特别排放限值要求。附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求（非甲烷总烃6.0mg/m3）。

（二）废水

厂内生活污水排入化粪池定期清掏，不外排。

（三）噪声

噪声主要是生产设备运转时产生的噪声选用低噪声设备、安装减振装置、生产设备合理布局、厂房隔声等措施并经距离衰减后，项目广界声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》（B12348-2008）2类标准。

（四）固废

生产过程产生的边角料收集后回用；

印刷工序及擦拭工序产生的废油墨桶，废擦板布暂存于危废间内，定期交有危废处理资质单位处理；

废气处理措施产生的废活性炭，收集至专用容器暂存于危废间内，定期交有危废处理资质单位处理；

厂区职工产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。。

四、实际建设情况

表1    环境保护“三同时”落实情况表

| 项目 | 处理对象 | 污染物 | 污染防治措施 | 设备数量(台/套) | 投资 (万元) | 治理效果 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 车间 | 非甲烷总烃 | 印刷机密闭，覆膜废气均负压收集后经光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置净化处理，最后通过15m高排气筒排放 | 1 | 10 | 非甲烷总烃排放浓度≤50mg/m3； 非甲烷总烃去除效率70% | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业大气污染物排放限值 | 落实 |
|  | 厂界无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | / | / | 2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）表2中其他企业标准限值要求 | 落实 |
|  | 车间无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 4mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）表3中其他企业标准限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A厂区内VOCs无组织特别排放限值要求。 | 落实 |
| 废水 | 职工生活盥洗废水 | SS、COD | 排入防渗旱厕，定期清掏 | / | / | -- | 不外排 | 落实 |
| 噪声 | 生产设备及风机 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、风机安装软连接 | -- | 1.0 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A)) | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 落实 |
| 固体废物 | 裁剪、打孔 | 边角料 | 收集后外售 | -- | -- | 综合利用或妥善处置 |  | 落实 |
|  | 印刷 | 废油墨桶、废PS版 | 置于危废间，定期交有资质单位处置 | -- | 1.0 |  |  | 落实 |
|  | 擦拭 | 废擦版布 |  | -- |  |  |  | 落实 |
|  | 活性炭吸附装置 | 废活性炭、废过滤芯 |  | -- |  |  |  | 落实 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 送环卫部门指定地点处置 | -- |  |  |  | 落实 |

五、验收监测结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

（1）废气

该项目印刷，覆膜工序排气筒（P1）非甲烷总烃折算浓度最大值为8.95mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业大气污染物排放；无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为1.24mg/m3，均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表3排放标准要求；厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度最大值为0.9mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A中表A.1特别排放限值要求。

（2）噪声

企业夜间不生产，厂界四周昼间噪声范围值为52.0~56.0dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求；

- 废水

### 厂内生活污水排入化粪池定期清掏，不外排。

（4）固体废弃物

### 生产过程产生的边角料收集后回用；

### 印刷工序及擦拭工序产生的废油墨桶，废擦板布暂存于危废间内，定期交有危废处理资质单位处理；

### 废气处理措施产生的废活性炭，收集至专用容器暂存于危废间内，定期交有危废处理资质单位处理；

### 厂区职工产生的生活垃圾收集后由环卫部门定期清运处理。